Obra: Edificio Alto Paz Tower

El Edificio Alto Paz Tower es una torre de departamentos de 35 pisos, cocheras en subsuelo y planta baja comercial, ubicada en la esquina de las calles Fray M. Esquiú y Libertad, con una superficie cubierta total de 29.480 m² y 113,50 m de altura sobre el nivel de calle.

El edificio está compuesto por:

- 3 subsuelos con 168 cocheras, bauleras y salas técnicas

- Planta baja con hall de ingreso al edificio y locales comerciales

- 32 plantas de departamentos (pisos 1º al 32º)

- 2 plantas de amenities, servicios y salas técnicas (pisos 33º y 34º)

- Terraza verde, solárium y piscina en el último nivel (piso 35º)

- 301 unidades de departamentos: 144 de 1 dormitorio y 157 de 2 dormitorios

- Núcleo de circulación vertical con 5 ascensores y 1 montacargas

- 19.644 m² de superficie propia de departamentos

- 483 m² de locales comerciales en planta baja

- 475 m² de amenities (salón de usos múltiples, gimnasio, sala de juegos, asadores, piscina)

- 3.524 m² de superficies comunes (circulaciones, salas técnicas y servicios)

- 4.248 m² de cocheras

- 1.106 m² de salas de máquinas, bauleras y circulaciones en subsuelos

Memoria de especificaciones técnicas de departamentos

Estructura del edificio: columnas, tabiques y losas nervuradas de hormigón armado.

Cerramiento de fachada: paneles térmicos autoportantes con núcleo aislante de poliisocianurato inyectado (PIR), de 80mm de espesor, con cobertura metálica en chapa galvanizada en su cara interior y chapa micronervada prepintada color silver en su cara exterior. A su vez, como terminación del cerramiento de fachada hacia el interior de los locales, se colocará una placa de yeso aplicada sobre los paneles.

Carpinterías exteriores: puertas-ventanas corredizas, ventanas batientes con paño de vidrio fijo inferior y puertas (de salida a balcones en algunas tipologías) realizadas con perfilería de aluminio anodizado natural de primera calidad, vidrios tipo DVH (doble vidrio hermético) y/o laminados según corresponda.

Barandas de balcones: conformadas por módulos tipo rejilla o entramado metálico, de planchuelas verticales cada 40mm y horizontales cada 100mm, con paños de vidrio laminado dispuestos aleatoriamente en la fachada y pasamanos superior de planchuela metálica. Todas las barandas son galvanizadas por inmersión en caliente y terminación superficial pintada color negro.

Escaleras de emergencia: están dispuestas en el exterior del edificio, en los extremos este y oeste de los palieres de cada piso. Tienen una estructura principal de perfiles metálicos, con escalones y descansos cubiertos con metal desplegado pesado. La terminación es galvanizada por inmersión en caliente.

Tabiques divisorios: Se utilizarán 2 tipos de tabiques, uno para divisiones medianeras entre departamentos y circulaciones con estructura de soleras y montantes de chapa galvanizada de 70mm y doble placa de yeso en cada cara y otro para tabiques internos entre locales de un mismo departamento, con la misma estructura y placa simple de yeso en cada cara. Todos los tabiques tendrán en su interior aislación acústica con lana de vidrio de 70mm de espesor.

Cielorrasos: construidos con placas de yeso con junta tomada fijados a estructura de montantes y soleras de chapa galvanizada.

Puerta de ingreso a departamento: marco de chapa plegada y puerta placa terminada en melamina o esmalte, con barral vertical o pomo en cara exterior y pomo o picaporte en cara interior, cerradura de seguridad y herrajes de primera calidad.

Puertas interiores: marco de chapa plegada y puertas placa de mdf pintadas con esmalte sintético, con picaportes, cerradura de paleta simple y herrajes de primera calidad.

Pisos de balcones: hormigón alisado con pendiente hacia el exterior.

Pisos interiores: porcelanato pulido rectificado de primera calidad, en formato 60x60 cm, con zócalos aplicados en tabiques.

Revestimiento de baños: porcelanato pulido rectificado de primera calidad, en formato 30x30cm o 30x60cm o 60x60cm, colocado hasta 1,20m de altura aproximadamente y hasta cielorraso en sector de ducha.

Revestimiento de cocina: porcelanato 60x60 cm de primera calidad colocado sobre nivel de mesada hasta alacena.

Pintura: todos los tabiques y cielorrasos de placa de yeso se entregan terminados con 2 manos de pintura látex de primera calidad color blanco.

Muebles de cocina: muebles bajo mesada con cajonera y alacenas sobre mesada con estantes interiores y puertas, con espacio para heladera, lavarropas bajomesada y estante para microondas (según tipología), fabricado con placas de melamina blanca con base de aglomerado o mdf de primera calidad, tipo Johnson o similar. Algunas tipologías de departamento poseen además espacio bajo mesada para lavavajillas. Módulo bajo bacha revestido en acero inoxidable o aluminio, con cesto de basura. Herrajes, guías corredizas tipo telescópicas para cajones y perfil tirador de primera calidad

Mesadas de cocina: mesada de granito natural pulido con cantos a la vista pulidos, con pileta lavaplatos de acero inoxidable y grifería monocomando.

Equipamiento de cocina: artefacto de cocina (u horno con visor y anafe de 4 hornallas), campana purificador sobre cocina, caldera mural dual individual para cada departamento (para agua caliente sanitaria y calefacción).

Placares de dormitorios: interiores con estantes y cajonera fabricados con placas de melamina con base de aglomerado o mdf  y puertas corredizas de 2 hojas de piso hasta cielorraso, con frente de espejo pegado sobre placa de mdf o melanina sobre mdf (según tipología), con perfil manija vertical de aluminio en ambos lados, correderas con ruedas metálicas con nylon regulables y guía superior e inferior de aluminio anodizado. Los cajones tendrán correderas metálicas laterales ocultas, con regulación en altura y lateralmente. Sector de colgado con barral metálico, con soportes laterales del mismo material fijado a las placas de melamina.

Muebles de baño: fabricados con placas de melamina con base de aglomerado o mdf, puertas con bisagras metálicas regulables. Mesada de mármol pulido, bacha de apoyar cerámica y grifería monocomando de primera calidad tipo FV o similar.

Equipamiento de baños: Artefactos sanitarios de loza blanca marca Ferrum, Roca o similar (lavatorio, inodoro con mochila, bidet, bañera o receptáculo según corresponda a la tipología de departamento), griferías y accesorios (toallero, porta rollo, percha, jabonera, etc) marca FV o similar. Espejo de vidrio float en pared sobre mesadas.

Aclaración: los baños se entregan sin mamparas de vidrio (colocado como elemento decorativo en el departamento modelo).

Instalaciones propias de cada departamento:

- Instalación sanitaria de agua fria y caliente con cañerías de unión por termofusión.

- Instalación cloacal con cañerías de polipropileno en baños y cocinas.

- Instalación de agua fría y desagüe cloacal para lavarropas y lavavajillas (en las tipologías correspondientes).

- Instalación eléctrica con tablero local, canalizaciones, cajas y cableado de bocas de iluminación, llaves y tomacorrientes. Artefactos de iluminación embutidos en cielorraso con lámparas LED

- Instalación de gas natural para cocinas y calderas.

- Instalación de calefacción con caldera dual instaladas en la cocina y radiadores de aluminio inyectado en estar-comedor, dormitorios y baños (según tipología).

- Instalación para equipos de aire acondicionado formada por cajas individuales en tabiques, cañerías de cobre aisladas, cableado eléctrico y desagües de drenaje. No incluye unidades interiores ni exteriores.

- Instalación de sistema de portero.

- Canalización para TV por cable e internet.